技术指标

1.电缆

RVV-3*2.5/YJV22-1-3*6

- 网线

六类

- 光纤收发器（含尾纤）

传输距离：≤20Km

电口速率：10/100M自适应

支持自动MDI/MDIX交叉功能

接口类型：FC/SC

光纤波长：TX1310/R*1550（nm）TX1550/R*1310（nm）

工作温度：0℃～60℃

协议：IEEE802.3以太网标准 IEEE802.3u快速以太网标准

4.工业以太网交换机（INDGSFE1124GSGF）

24个千兆电口

4个千兆光口,支持通过console口管理

交换容量256Gbps,包转发率42Mpps

1U高度，19英寸宽

工作温度：0℃～40℃

支持220v交流，满负荷功耗9.5瓦；

支持VLAN,流量控制，ACL，QOS

支持SNMP V1/V2c/V3网管

5.工业级交换机（INDGS1080G）

以太网接口：8个10/100/1000M自适应交换接口；

支持IEEE802.3/802.3u/ab/x，IEEE802.1Q(VLAN)；

接口速率：8个10/100/1000M自适应；全双工，半双工完全自适应；

功耗：<5W；

工作温度：0℃～50℃；贮存温度：-40℃～+70℃；

- 车牌识别单元立柱

- 采用单柱钢结构，安装方式T型

- 立柱为圆形，壁厚不小于6㎜。立柱可采用热浸镀锌处理，镀锌量不小于600g/㎡；与立柱稳固连接，组成一个整体的钢构架体；

- 光缆

单模8芯光缆

8. 诱导屏

板面尺寸（显示部分）：2.56m×1.28m，模组尺寸320mm*160mm；

显示屏由发光二极管（LED）组成，点间距5mm，整屏分辨率：512*256，采用全彩色显示，每个像素由红、绿、蓝三种 LED 组成，配比为1红1绿1蓝；

LED 视认角度：水平/垂直120°；

像素密度：40000点/m2；

发光亮度：≥4500cd/m2；

亮度可随环境亮度的变化自动调节1-100%；灰度等级14/16Bit；

像素失控点≤1/100000，无连续失控点；色温3000K-9300K可调；

刷新率：1920Hz/2800Hz/3840Hz恒流驱动；换帧频率≥60Hz；

显示屏为可拆装模块化结构；

产品平均寿命：≥100000小时；

显示屏的安装保证司机能容易辨认，并可抵御40m/s的风速；

显示屏各发光像素发光均匀，无马赛克现象；

电源：AC380V/220V±15%，50Hz±2Hz；

最大功率：1000W/m²，平均功率：420W/m²

像素外壳：抗强酸强碱，防紫外线；

防护等级：IP65。

9.诱导屏立柱

立柱为圆形，壁厚不小于6㎜。立柱可采用热浸镀锌处理，镀锌量不小于600g/㎡；立柱也可采用镀锌喷塑工艺，镀锌量不小于350g/㎡。