技术指标

设计参数

(1)收费站拥堵智能监测服务器

收费站拥堵智能监测系统由拥堵智能监测处理器和拥堵智能监测软件组成。

拥堵智能监测处理器由 CPU 、GPU 、主板和存储单元等构成。

CPU 不少于 4 核 8 线程， GPU 不低于 Nvida RTX 30 系列， 性能以满足一个收费站拥 堵智能检测应用需求为准，具体配置由厂商根据各自算法算力需求自行适配。

处理器采用工业级配置或服务器级配置，确保 7x24 小时不间断可靠运行，采用2U 19” 机架式安装。

内存：不小于 32G。

硬盘：不小于 8T 机械硬盘。

网络接口：至少 2 个千兆电口。

拥堵智能检测软件支持多种协议的网络摄像机视频流检测，可同时处理多路 1080P 及以上高清视频实时图像，独立完成收费车道开闭、拥堵状态、违规事件、视频结 构化数据存储及上传报警信息等功能。

拥堵智能检测软件基本功能：

拥堵监测： 实时监测收费站内外广场、进出口匝道拥堵排队情况， 根据排队长度、匝 道特征、影响范围划定各收费站拥堵等级，并记录拥堵变化的阶段和过程信息。

车道关闭监测： 实时监测收费车道通行情况， 自动识别收费车道的开关状态， 甄别收 费车道人为关闭事件。

车流量监测： 监测车道级车辆平均车速， 利用现有收费站流量数据， 评估收费站通行 能力。

人工上报： 遇到特勤、车道维护、特殊天气、交通事故等事件需要关闭车道、收费站 时，可通过人工上报通道报省中心，此类事件可不计入收费站考核。

拥堵智能检测软件应按全省统一的 API 接口协议要求，与省级管理平台对接，上传 收费站数据包括车流量数据、匝道拥堵数据、车道关闭数据、收费站关闭数据、收 费站基础信息、行业监管等数据。、

(2)高清球机

传感器类型： 1/2.8 英寸 CMOS

分辩率： 400 万

最低照度： 0.005Lux  (彩色模式)；0.001Lux  (黑白模式)；0Lux with IR  电子快门： 1/1s~1/30000s

日夜转换： ICR 自动切换

镜头焦距： 4.8- 153mm ，非限制，可根据现场视角选择。

数字变倍：≥16 倍；

光学变倍：≥32 倍；

镜头光圈： F1.2~F4.4 ，非限制，可根据现场视角选择的镜头匹配。

水平范围： 0°~360°；

垂直范围： - 15°~90°；

预置点：≥256 个；

自动巡航：≥8 条；

背光补偿；

宽动态；

强光抑制；

压缩标准： H.264 ，H.265

接入标准： ONVIF ，GB/T28181 ，CGI，SDK

网络接口： 1 个 RJ-45 网口；支持 10M/100M  网络数据

(3)高清枪机

传感器类型： 1/3 英寸 CMOS

分辩率： 400 万

最低照度： 0. 005Lux(彩色模式); 0Lux with IR

电子快门： 1/3s~1/10000s;

日夜转换： IR-CUT 自动切换

镜头焦距： 7-35mm。

最大光圈： F1.7

压缩标准： H.264 ，H.265

接入标准： ONVIF ，GB/T28181 ，SDK

网络接口： 1 个 10/100M 以太网口

(4)16路硬盘录像机（含4块8T硬盘）

单台支持 16 路高清视频接入

支持 H.264 ，H.265 编码格式

每路视频存储时长大于 60 天。

以太网接口： 2 个 1000Mbps 以太网接口。

(5) 交换机（≥24个千兆电口）

交换容量	★交换容量≥700Gbps

包转发率	★包转发率≥200Mpps

电源数量	★为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源

硬件	★支持24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个或6个万兆

SFP+

★支持业务扩展插槽数≥1

★整机缓存≥256MB

用户管理	支 持 统 一 用 户 管 理 功 能 ， 屏 蔽 接 入 侧 差 异 ， 支 持 802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持对用户进行分组/

分域/分时的管理，用户、业务可视可控

镜像功能	支持多个物理端口的流量镜像到一个端口

支持流镜像、远程端口镜像(RSPAN)

访问控制	支持基于第二层、第三层和第四层的ACL、支持双向ACL 支持VLAN ACL和IPv6 ACL

支持IP/Port/MAC的绑定功能

MPLS	支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS/VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS

QoS	支持SP、DWRR、SP+DWRR等调度方式

支持双向端口限速、限速粒度1Kbps

提供广播风暴抑制功能、双向流限速

安全	支持DHCP Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性

支持防ARP攻击、 DOS攻击、 ICMP防攻击、 CPU防攻击

可靠性	支持G.8032标准以太环网协议，倒换时间≤50ms

支持ETH OAM、802.1ag、802.3ah、Y.1731、BFD

(6)  8 口/12 口工业以太网千兆交换机

提供至少 2 个千兆单模光纤接口， 8 个/12 个百兆网口；

采用工业级芯片；

支持环网冗余技术，硬件链路故障恢复时间小于 15ms；

虚拟局域网(VLAN)，内置 Web Server,可通过浏览器远程管理和配置；

多等级服务质量(QoS)控制、 IGMP Snooping 、GMRP、简单网络管理协议

(SNMP) ,RMON 功能；

10/100M/1000M,全/半双工,MDI/MDIX 自适应模式；

支持广播风暴控制；

在线软件升级，支持继电器报警，邮件报警等功能；

传输距离： 20km。

冗余双电源输入；

强电磁干扰环境下无故障工作；

钉轨或挂板安装；

无风扇散热设计；

(7) 收费智能监测工作站

操作系统： Windows10 专业版操作系统，具体根据软件的需求配置。

CPU 类型： 8 核  ，不低于 I7- 10 代，主频 2.9GHz 以上。

内存类型：不小于 32G。

硬盘容量： 1 个 512G 以上的 SSD 硬盘作为系统盘， 1 个 2TB 以上热插拔 SSD 硬盘 工作于 RAID1 模式的数据盘。

显存:  独显 ，内存不小于 4G

网络接口： 2 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网接口，可独立配置。

低速通信接口： 2 个 COM 接口，支持 RS232/RS422/RS485。

显示器： 23.8 寸显示器，最佳分辨率 2560x1440

键盘:    USB 键盘

鼠标:    USB 鼠标

I/O 接口：6×USB3.0 接口， 2×USB2.0 接口，  1 ×RJ45 网络接口， 1×HDMI 接口， 1×VGA 接口，音频接口， 1×DisplayPort 接口， 1 个并口， 2 个串口

（8）摄像机前端设备箱

低压配电箱，箱体材质304

电气参数：额定电压：AC：220V，最大断开电流：10A

（9）YJV22-2*10、RVV3*1.5

符合国家标准

（10）8芯铠装光缆、24芯铠装光缆、六类网线

符合国家标准

（11）室外ODF配线架

24口光纤配线架

19英寸机架式

接口支持：SC\FC\LC\ST接口切换

(12) 光纤收发器

单模单纤双向，波长 1310nm

传输距离：不小于 20km

端口： 4 个百兆自适应电口， 1 个千兆光口，支持端口隔离，全双工流量控制

背板带宽不小于 1Gbps

工作温度： -40℃~70℃

（13）可挠金属管LV-5-50

LV-5-50#

（14）分中心管理平台

(1)拥堵监测;实时监测收费站内外广场、进出口匝道拥堵排队情况，根据排队长度、匝道特征、影响范围划定各收费站拥堵等级，并记录拥堵变化的阶段和过程信息。

(2)车道关闭监测:实时监测收费车道通行情况，自动识别收费车道的开关状态甄别收费车道人为关闭事件。

(3)车流量监测:监测车道级车辆平均车速，利用现有收费站流量数据，评估收费站通行能力。

(4)人工上报:遇到特勤、车道维护、特殊天气、交通事故等事件需要关闭车道、收费站时，可通过人工上报通道报省中心，此类事件可不计入收费站考核。

(5)收费站采集数据:收费站各车道的名称和开关状态，摄像机点位信息，各摄像机监测匝道的名称、平均车速、车辆排队长度，拥堵开始时间、结束时间、拥堵等级等。上传省中心数据:除收费站采集数据外，还需要上传收费站基本信息和人工上报数据。