一、指挥中心音频设备参数

- 音响产品参数：

- 频率响应：80Hz-20KHz；

- 灵敏度（1W/1m）：89dB；

- 标称阻抗：6Ω；

- 额定功率（AES）：80W；

- 标称覆盖角（H*V）：90°*80°；

- 分频点:3.5KHz；

- 谐波失真（1/10功放）：≤5%；

- 箱体配置：安装支架；

- 接线形式：普通接线盒；

- 箱体结构：倒相式；

- 尺寸（W*D*H）:270*260*454mm；

- 功放

- 1kHz(EIA) 0.5% TDH

- 8Ω立体声(每个通道):2*350W

- 4Ω立体声(每个通道):2*450W

- 8Ω桥接单声道:        900W

- 频率响应（1W）:20Hz-20kHz，﹢0dB/-1dB；

- 总谐波失真（THD):<0.5%,20Hz-20kHz；

- 互调失真（IMD）60Hz and 7kHz at4:1 :   =/<0.35%；

- 转换速率: >10V/us；

- 电压增益 0.775V/1.4V : 68.3/37.8；

- 阻尼系数:>200；

- 信噪比:>100dB；

- （以额定输出功率为参考，20Hz to 20kHz,A计权）

- 输入灵敏度（额定功率8Ω）:0.775V or 1.4V；

- 输入阻抗（额定）平衡/非平衡: 20k ohms/10K ohms；

- 输入连接器： 每通道一路平衡XLR及一路非平衡RCA；

- 输出连接器（扬声器连接接口）： 每通道4-POLE Speakon®及一对接线柱；

- 前面板控制按键：电源开关、通道增益控制钮；

- 后面板控制按键： 输出模式开关：立体声、并联、桥接；输入灵敏度开关：0.775V或1.4V；

- 电源线规格：插头：10A、250V ，电线：3*1.5mm²；

- 保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路

- 通风：由前往后的空气对流机制；

- 冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护；

- 尺寸（W*D*H）：482*227*88mm；

- 调音台

- 2 条可配置的辅助总线

- XLR 型和 1/4“ 金属插孔连接器插座

- RCA 唱机立体声播放输入和录音输出

- 3 段均衡器，在单声道输入上具有中扫频

- 立体声输入上的 2 段均衡器

- TRS 插入插座和插入在所有单声道输入和混音输出上

- 十段 LED 输出计量

- 直观而全面的独奏系统

- 无线话筒（1手持1会议）

- 机箱规格：EIA 标准1U

- 通道组数：双通道

- 频率稳定性：± 0.005% ，PLL 鎖相回路頻率控制

- 载波频段：UHF 620-850 MHz

- 工厂预设通道：32个预设通道

- 工作有效距离：一般100米（空阔地方）

- 振荡方式：PLL 鎖相回路頻率控制

- 灵敏度：在偏移度等于25KHz,输入6dBìV时,S/N>60dB

- 频带宽度：30MHz

- 最大偏移度：±45KHz

- 综合S/N比：＞105dB

- 综合T.H.D.：＜0.7% @ 1KHz

- 综合频率响应：45Hz～18KHz ± 3dB

- 供电：DC=12V/1A, 12W

- 会议室音频设备参数

- 音响

- 2分频有源近场监听频率范围≥40Hz – 20KHz

- 输入声压级≥15dBu

- 输入阻抗：65KOhm

- 耗电功率:待机15W;最大150W

- 放大器功率：高音100W；低音100W

- 低音设计：低音反射与低音导向

- 分频点：2300Hz

- 高音单元：1″ 软球顶技术

- 低音单元：8“ 单体聚丙烯薄膜锥，纯铝制音圈

- 调音台

- 2 条可配置的辅助总线

- XLR 型和 1/4“ 金属插孔连接器插座

- RCA 唱机立体声播放输入和录音输出

- 3 段均衡器，在单声道输入上具有中扫频

- 立体声输入上的 2 段均衡器

- TRS 插入插座和插入在所有单声道输入和混音输出上

- 十段 LED 输出计量

- 直观而全面的独奏系统

- 无线话筒（4个会议）

- 四通道接收信号,每通道有50个信道可选

- 每通道有单独电子音量调节大少

- 具有锁屏功能，通过功能组键操作

- 具有一键搜频功能，可通过智能搜索没有干扰频率。

- 采用UHF超高频段，比传统的VHF频段干扰更少，传输更可靠。

- UHF频段传输信号，频率范围640-690MHz

- LCD屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号

- 接收机背面设置4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体；

- 背面设有4个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；

- 优质麦管，拾音距离强，高保真单指向性电容咪芯，声音还原、清晰度高、噪音小；

- 话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用6小时以上；

- 咪头配有红色灯环指示会议咪管工作状态。

- 使用距离: 80米

- 适用于各种会议和演讲场合。

- 接收机参数

- 振荡方式. 锁相环频率合成

- 频率范围：UHF 640-690MHz

- 频率稳定性：±0.001%

- 调制方式：FM

- 信噪比：>60dB

- 失真度:<0.5%@1KHz

- 灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB

- 电源供应：DC:12V～17V

- 音频输出：独立0～400mV     混合0～300mV

- 发射器参数：

- 电源供应)：DC 3V （1.5V AA*2）

- 话筒耗电量：100mA

- 载波频率：UHF 640-690MHz

- 频率稳定度：±0.001%

- 最大频率偏：±30KH

- 信噪比：>60dB

- 邻频干扰比：>80dB

- 动态范围：≥100dB

- 类型：电容式

- 极性模式：单一指向性

- 频率响应：40Hz～20KHz

- 话筒灵敏度：-43±3dB@1KHz

- 一体化交互式一体机（含支架及无线投屏器）

- （1）整机部分

- 1. 整机采用全金属外壳设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。

- 2.整机屏幕采用86英寸液晶显示器，显示比例16:9，分辨率3840×2160。

- 3.钢化玻璃表面硬度≥9H，外部无任何可见内部功能模块连接线。

- 4.侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口。

- 5.嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。

- 6.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。

- 7.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。

- 8.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。

- 9.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。

- 10.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。

- 11.整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。

- 12.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1

- 13.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。

- 14.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个。

- 15.整机上边框内置非独立式广角高清摄像头，视场角≥142度且水平视场角≥121度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为2592 x 1944分辨率下，支持30帧的视频输出。

- 16.整机上边框内置非独立式摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能 。

- 17.整机上边框内置非独式广角摄像头和智能拼接摄像头， 均支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR 技术，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式；内置的非独立式3个智能拼接摄像头，支持清晰度TV lines ≥ 1600 lines。

- （2）内置电脑

- 1.处理器≥ Intel Core i5。

- 2.内存≥8GB DDR4内存或以上配置。

- 3.硬盘：≥256GB  SSD固态硬盘

- 4.整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。

- 5.采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。