无线会议主机技术参数：

■ 采用数模实现声音信号传输，高保真，信噪比高，无声音延时。

■ 主控机采用全金属结构设计，庄重大方；单元采用铝合金材质加上新颖的外型设计，内置天线，美观得体。

■ 音频信道和控制信道皆采用无线方式传送，无需铺设电缆，信号覆盖范园内可任意移动，对安装场所没任何影响。

■ 针对会议应用独立研发的数据通信算法，使信号范围内，系统响应速度不受主席和列席单元多少影响。用户可灵活增减主席和列席单元。

■ 超低功耗，列席单元大于8小时的连续发言时间和大于20小时的待机时间；5号普通电池或厂家原配镍氢电池均可使用。可选配智能充电器，有效保护电池，延长电池使用寿

命和确保安全。

■ 采用两个3.2寸屏幕OLED显示。分级菜单设计，使操作简明方便，且有诸多如电量显示和欠压警告，频率信道和信号指示等功能

■ 内置新型防啸叫，高音提升，低音提升，激励器等功能，适合不同的扩声系统，使会议声音几近完美。

■ 采用FM调频ID,IP双重加密无线控制信号，U段音频传输技术。

■ 具有自动对频功能,无需单一操作，方便快捷。

■ 具备60个ID，250个IP的加密数据组合，在同一建筑物内可安装任意多套无线会议系统。

■ 明亮的OLED液晶显示操作屏幕，配有中英文语言菜单选择，功能完美，操作简便。

■ 超强的抗干扰功能，能有效阻隔环境中的电脑设备、移动电话和蓝牙设备等的影响。

■ 具备天线接口，机带天线有效覆盖范围约100米。与天线系统配合使用，传输信号特强。有效覆盖范围大于300米。

■ 适用于桌面或机架安装的19英寸(2U)机体。

■ 具有5种会议操作模式供选择,同时4个单元同时发言，也可选配8个单元同时发言

---先进先出模式：达到单元开机预设数量后，最先开启的发言单元将被后来的单元取代发言。

---后进先出模式：达到单元开机预设数量后，最后开启的发言单元将被后来的单元取代发言。

---限制发言模式：达到单元开机预设数量后，剩下所有发言单元显示限制发言。

---主席专用模式：只允许一个发言者，并可设置限定发言单元的时间；当限定发言时间完毕后，将被其他代表单元抢去发言。

---申请发言模式：代表单元的发言需由主席单元或操作者批准，在此模式下，主席单元始终保持工作状态。

■ 可根据不同应用场景，可选配不同的拾音咪杆种类。

主机技术指标:

◆信号覆盖范围:室内半径60米(不包括使用天线延长器或天线放大器)

◆音频频率响应:50Hz~15KHz

◆音频总增益:≤20dB

◆信噪比:>85dBS

◆音频总谐波失真:≤0.8%

◆ 电源输入:DC12V,≥1A

◆ 消耗功率:<6W

◆ 工作温度-10℃~40℃

◆ 主控机尺寸:480m×225×90mm

◆ 主控机重量:3.18kg

音频信道

◆ 通信方式:UHF无线方式(单向)

◆ 信道数:4路或8路（选配）

◆ 频率范围:600MHz-800MHz

◆ 解调方式:FM

◆ 接收灵敏度:-100dBm

控制信道

◆ 通信方式:UHF无线方式(双向)

◆ 信道数:60

◆ 频率范围:916MHz~928Mhz

◆ 调制方式:GFSK

◆ 接收灵敏度:-100dBm

◆ 辐射功率:≡+12dBm

◆ 频率偏差: 15ppm

◆ 数据速率:4.8Kbps

主持单元话筒技术参数：

1、新颖铝合金的结构设计，14mm驻极体超心形指向性话筒，鹅颈电容话筒；

2、主席话筒具有主席优先功能键，可一键关闭所有代表话筒

3、单元具有抗手机、电磁、高频干扰能力；

4、高亮度3.2寸LED显示屏，可显示话筒状态及系统菜单；

5、会议单元具有独立电源开关键，智能电路管理电池电量、具有实时电量显示；

6、具有触摸开关按键，按下开关键咪管指示灯亮，话筒为开启状态；

7、单元采用3节5号普通干电池供电方式，超低功耗，单元大于8小时的连续发言时间和大于20小时的待机时间；

8、音频通信方式：超高频无线电波

9、咪管长度（方管）：150mm

主席/列席单元技术指标

■ 信号覆盖范围：室内半径60米

■ 音频总增益：≦20dB

■ 信噪比:>85dB

■ 音频总谐波失真：≦0.8%

音频信道:

■ 通信方式:UHF

■ 频率范围：（500MHz --- 950MHz  可供选择）

■ 最大调制量：60K

■ 辐射功率：≦+9dBm

■ 频率偏差：<0.002

■ 参考讲话距离:10cm--60cm

■ 咪管长度（鹅颈）：420mm

列席单元话筒技术参数：

1、新颖铝合金的结构设计，14mm驻极体超心形指向性话筒，鹅颈电容话筒；

2、主席话筒具有主席优先功能键，可一键关闭所有代表话筒

3、单元具有抗手机、电磁、高频干扰能力；

4、高亮度3.2寸LED显示屏，可显示话筒状态及系统菜单；

5、会议单元具有独立电源开关键，智能电路管理电池电量、具有实时电量显示；

6、具有触摸开关按键，按下开关键咪管指示灯亮，话筒为开启状态；

7、单元采用3节5号普通干电池供电方式，超低功耗，单元大于8小时的连续发言时间和大于20小时的待机时间；

8、音频通信方式：超高频无线电波

9、咪管长度（方管）：150mm

主席/列席单元技术指标

■ 信号覆盖范围：室内半径60米

■ 音频总增益：≦20dB

■ 信噪比:>85dB

■ 音频总谐波失真：≦0.8%

音频信道:

■ 通信方式:UHF

■ 频率范围：（500MHz --- 950MHz  可供选择）

■ 最大调制量：60K

■ 辐射功率：≦+9dBm

■ 频率偏差：<0.002

■ 参考讲话距离:10cm--60cm

■ 咪管长度（鹅颈）：420mm