需求说明文档

大屏信息展示系统

使用大屏后台管理系统所维护的用户进行登录，登录后点击右上角箭头可以切换至全屏显示。

路网图

显示吉林省路网图，包含各个分公司及其负责地区，可通过鼠标滚轮对地图进行缩放。各分公司使用不同颜色进行标注和区分，并在右侧提供各公司与其颜色的参照。各个地区使用蓝色圆圈进行标注，地区所属门架或收费站出现故障时，所属地区变为红色圆圈。点击任意地区，会出现当前地区的信息，包含所属分公司，下属门架和收费站及其状态：正常和故障。

维修记录

最上方显示所有故障的年份信息，点击年份即可筛选对应年份的维修记录。维修记录列表包含序号、设备故障类型、重点标注、分公司、收费站（地区）、所属位置（门架）、保修日期、修复日期、故障表象、处理步骤。可以使用上述任意条件进行筛选，也可以多选一个或多个条件。最下方选择每页信息数量，选择页数，也可以输入页数跳转到制定页数。

总结图表

总结图表页面分为四个部分。

1. 左上部分为各分公司故障恢复情况。选择任意公司，显示对应公司的待办数量、故障总户数、完成率。待办数量的详细信息显示为剩余任务，以饼状图显示出故障分类及其数量。同样的，也可以通过维修记录的年份使用年份筛选数据。

2. 右上部分为设备故障名称统计，使用饼状图进行显示。故障总数显示在中间，饼状图显示所有公司总计的故障分类及对应故障数量和占故障总数的百分比。同时也可以根据以往维修记录的年份，选择年份进行筛选。

3. 左下部分为各分公司事故发生趋势，采用折线图显示信息，横坐标为年月，纵坐标为故障次数。各公司采用不同颜色线条，点击任意公司的颜色，可显示/隐藏对应公司。鼠标悬停或点击横坐标上的某个年月，例如23-6，即可显示2023年6月各个公司的故障数量。

4. 右下部分为各分公司事故发生次数统计，以年为单位使用，柱状图显示信息，横坐标为各个公司，纵坐标为故障总数。可以通过以往的维修记录的年份，对图表显示信息筛选，鼠标悬停到任意公司的柱状图，可以显示该公司每年的故障总数。

大屏后台管理系统

根据运维账号的所属公司不同，对每个运维账号所接触的数据进行数据隔离；同时根据每个运维账号的身份不同，对每个账号所拥有的权限进行权限隔离。通过以上方式，确保系统的安全和数据的安全。

基础信息管理

公司管理

对各个分公司的信息进行管理和维护，包含基本的增加、删除、修改、查询功能。

地区管理

对各个地区的信息进行管理和维护，包含基本的增加、删除、修改、查询功能。同时可对大屏信息展示系统的路网图页面的地区坐标和文字显示进行维护。

门架管理

对各个门架的信息进行管理和维护，包含基本的增加、删除、修改、查询功能。

故障类型管理

对各种设备故障类型信息进行管理和维护，包含基本的增加、删除、修改、查询功能。

台账管理

维护台账

对维修记录进行管理和维护。

当有新的故障时，可以新增故障信息：选择故障类型、填写重点标注、选择所属公司、选择收费站、选择所属位置、选择报修日期、填写故障表象、填写处理结果、填写备注等信息。

当进行维修后，可以再次选择对应的故障信息，选择维修录入，填写修复日期、选择处理结果、填写处理步骤、填写维修人员姓名、填写通行费等信息。

提供维修记录的导入和导出功能，方便对以前的数据进行录入和管理维护。选择模板下载，然后根据模板填入以前的数据，在导入进系统进行管理和维护。也可以导出现有数据为EXCEL文件。

系统管理

用户管理

对能够登录后台的用户的管理和维护。包含基本的增加、删除、修改、查询功能。管理和维护用户的身份、角色、所属公司等信息。根据用户所属公司不同，会进行数据权限处理，使用户只能看到自己所负责的数据。通过数据隔离，保证数据的隔离性和安全性。

角色管理

对能够登录后台的用户的身份进行管理和维护。包含基本的增加、删除、修改、查询功能。根据不同的角色身份，拥有不同的功能和权限，确保系统的安全和数据的安全。

下载中心

系统中的所有导入都会在下载中心显示。例如维护台账的导入，当选择文件并使用维护台账模块的导入后，下载中心会显示当前文件的上传人和上传时间，并显示当前文件的状态，当导入状态为部分成功时，可以点击右侧下载导入结果，其中会显示导入失败数据的失败原因。

ETC门架标志编号说明

1、在ETC 门架迎车方向面右上角设置ETC 门架编号标志，附着在ETC 门架右侧立柱上。ETC 门架标志编号由高速公路路线编号、出口编号、方向编号、顺序编号(如有)组成。

2、标志版面为白底、黑字、黑边框，阿拉伯数字和英文字母采用B 型交通标志专用字体，高度为35cm。

3、上述门架编号标志组成含义如下：

- “G1212”为高速公路路线编号

- “161”为出口编号，即ETC门架前进方向第一个互通位置的整公里桩号

- “A”为方向编号，A为桩号增大方向（上行），B为桩号减小方向（下行）。

- “1”为顺序编号，适用于两个互通之间有两个及以上的ETC门架时使用，沿前进方向依次编号。