计算机系统软件配置

1.系统软件

收费计算机系统软件按功能可划分为：平台软件、应用软件、网络及通信软件三部分。

收费系统软件要求：

1）平台软件

（1）服务器操作系统

收费数据服务器、图片服务器目前操作系统均采用Windows 2012 Server，

ETC门架服务器操作系统不低于Install CentOS Linux 7。

（2）终端操作系统

终端操作系统不低于Windows10专业版。

（3）数据库管理系统

数据库版本不低于Microsoft SQL Server 2012版本。

2）收费应用软件

应用软件采用省统一的收费软件。应用软件包括车道级、收费站级、收费中心级应用软件以及消息中间件软件，该部分内容应满足河北省高速公路联网收费规划的需要。

3）网络防病毒措施

在系统软件设计中应保证数据不会因为病毒的入侵而改变或丢失，保证整个网络系统不会因病毒而出现故障，具有国家信息安全评测认证中心的产品认证，公安部安全产品销售许可证，国家保密局鉴定书。收费系统杀毒软件采用网络版，指定收费分中心管理工作站安装杀毒软件服务器版，收费系统内其余服务器、工作站和工控机均安装客户端版，由收费分中心管理工作站负责全路段范围内的收费系统计算机系统杀毒软件的升级和管理工作。

2.应用软件

1）数据采集模块

收集本站各车道的收费和交通流数据以及图像数据。

2）数据存贮模块

将采集到的数据分类汇总，按指定格式进行存贮。硬盘可保存一年以上数据，光盘机备份原始资料，以便于资料检索和查询。

3）定时处理模块

定时将内存中的原始数据存到硬盘，定时向车道控制机下传时钟、费率信息，定时接收上级计算机下传信息，定时上报统计信息，定时打印输出各种报表。

4）统计及报表打印模块

自动统计和制作：收费统计、拆帐统计、交通流量统计三大类统计报表。

5）屏幕显示模块

将各车道工作状态、车流量、收费额等信息实时显示在显示器上。

6）图像处理模块

可对车道摄像机的图像进行数据处理、编辑、存储，并可方便查询、打印等。

7）计重收费模块

可以通过工控机和数据采集系统的通信提供一辆车的称重信息，包括车速、轴型、轴数、轴重、每轴的胎数、轴组载荷、总重、时间、序号等。

收费系统计算机系统应符合国际开放式标准，采用TCP/IP网络通信协议；宜采用真正分布式系统，功能和数据为均按节点分布；保证数据传输实时响应快；选用友好的人机图形中文界面；所有节点机装载多任务操作系统；网络推荐采用Windows 2008 Server以上的操作系统，从而保证收费系统在功能增加和网络扩大时，容易扩充；数据库推荐采用MS SQL Server for Windows2008。

为确保收费系统能够顺利运行，收费系统应有软硬件维修人员。维修人员应能对收费设备、网络运行、报表统计和打印等方面出现的问题及时发现，并能对一般性的故障进行排除。