视频上云网关（100路）新增加

一、硬件配置

1.结构：机架式服务器；

2.CPU：2 颗 CPU，每 CPU≥10 物理核心，或 CPU 总核心≥20 物理核心，主频不低于2.0GHz；需满足 100 路相应算力

3.GPU：支持 100 路视频解码

4.总内存：≥64GB DDR4；

5.RAID 支持：不低于 2GB 缓存，支持 RAID；

6.SSD 硬盘总容量：≥960G ，支持热插拔；

7.插槽：支持扩展 GPU 卡；

8.网口：≥2 个千兆电口+2 个万兆光口；

9.电源：冗余电源，提供配套的电源连接线；

二、软件功能

1.满足《全国高速公路视频云联网技术要求》（交办公路函【2019】1659 号）；

2.满足《全国高速公路视频监测优化提升实施方案》（交办公路函【2023】1334 号）；

3.支持接驳 ONVIF 协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机，支持多分辨率视频接入，最少支持 100 路 1080P 视频接入；

4.支持汇聚前端摄像机视频流，视频码流加密传输，向上级云平台提供视频码流，同时推送 100 路不低于 128Kbps(25 帧)及 30 路1Mbps(25 帧）格式视频，并发传输不少于 15 路 4Mbps(25 帧）或源码率视频流；

5.支持 100 路标准 H.264 的 1080P/4M 码流转码为 H.264 的 CIF 128K及以上码流；

6.支持 100 路标准 H.265 的 1080P/4M 码流转码为 H.264 的 CIF 128K及以上码流；

7.支持 100 路标准 H.264 的 400w 摄像机原码流（6~8M)转码为 H.264的 CIF 128K 及以上码流；

8.支持 100 路标准 H.265 的 400w 摄像机原码流（6~8M)转码为 H.264的 CIF 128K 及以上码流；

9.支持 GB/T28181-2016、ONVIF、SDK 协议，支持 H.265 转码 H.264功能；

10.支持将视频转成标准 H.264 码流，并能通过 RTMP 协议推送给上级云平台；

11.支持基于国密算法的加解密应用，系统应内置国密算法，支持国密 SM2/3/4；

12.支持主流国产操作系统

13.具备本地管理平台，平台能对接入的视频数据进行结构化处理并上报至上级云平台，包括设备（IPC、NVR、编码器）基础数据管理、视频实时调阅（可切换 128K、1M、4M 及源码率）、异常设备检测、设备连接检测、参数配置管理、系统用户权限管理；

14.具备视频质量分析功能，包括丢失检测、清晰度检测、噪声检测、冻结检测、遮挡检测、闪烁检测、亮度检测及滚动纹理检测，并能将分析结果上传给上级云平台；

15.具备提供视频每 5 分钟截图及查询调阅截图能力；