技术指标

对密涿高速公路新增白庄子服务型互通机电工程主线桩号K4+960、K5+070一对ETC门架和三河北收费站等位置进行网络安全检测，并出具有效的合格的检测报告。

其他要求如下：

1204-14外场门架网络安全检测

本项目实施完成后，需进行网络安全测评，满足设置要求。相关要求如下：

ETC 门架系统参照《联网收费系统省域系统并网接入网络安全基本技术要求》在安全通信网络、安全区域边界及安全计算环境方案的三级安全保护要求。

（1）安全物理环境

ETC 门架系统应尽量减少部署在室外的设备种类和数量，可将计算设备布设在具有温湿度控制、防盗防破坏条件的室内场所，并通过有线通信网络与室外设备连接。应远离强电磁干扰环境，避免对ETC 门架系统设备的正常工作造成影响。

布设RSU、高清车牌视频识别等前端设备的门架严禁非授权人员攀登。应将ETC 门架系统的车道控制器、通信设备、供电设备等放置在机柜内，设备及主要部件须进行固定，并设置明显的不易除去的标记。

室外机柜应具备硬件防盗设计，柜体无裸露可拆卸部件，保障柜体难以从外部撬开。应具备防护、防水、防潮、防尘和温湿度控制等措施，可通过电子门锁、视频监控、设备状态监测等手段等手段对箱体开启情况进行监控记录，及时发现设备的丢失、损坏等异常状态。根据现场位置情况，设置户外综合机柜监控摄像机。

室外机柜内部应集成防雷和接地保护装置，具备防雷击和防浪涌冲击的能力。应配备备用电力供应，保证ETC 门架系统的持续电力供应，确保ETC 门架系统24 小时不间断工作。

（2）安全通信网络

ETC 门架相关通信设备的业务处理能力具备冗余空间，满足业务高峰期需要。

应保证与部联网中心、省联网收费结算中心的传输线路网络带宽满足业务高峰期需要。

按照便捷管理和集约管理原则为各网络区域分配地址，应通过有效措施对各网络区域进行技术隔离。

ETC 门架系统和省联网收费结算中心、部联网中心的通信传输应提供链路冗余，本项目采用VLAN、防火墙等技术手段，实现区域间隔离。

采用校验技术保证与部联网中心、省联网收费结算中心通信过程中的数据完整性。

采用密码技术保证与部联网中心、省联网收费结算中心通信过程中的保密性。

密码算法应符合国家密码管理局相关规范要求。

（3）安全区域边界

在每处ETC 门架系统设置一套安全接入防护设备，具备防火墙、入侵防御、入侵检测等功能，实现边界防护、访问控制、入侵防范等区域边界安全要求，保证跨越网络区域边界的访问和数据流受控接口进行通信，可在关键网络节点处检测网络攻击行为。

（4）安全计算环境

应通过采用HTTPS 或SSH 等安全通信协议，配置交换机访问控制列表，开启边界防护设备日志审计功能，完善相关设备安全策略，安装恶意代码防范软件，应用软件幵发实现数据完整性、保密性，数据本地存储或传输至路段中心等措施，实现身份鉴别、入侵防范、访问控制、恶意代码防范、数据完整性、数据保密性和数据可用性等计算环境安全要求。

（5）物联网安全扩展

ETC 门架系统的关键设备（RSU、车牌图像识别设备等）应通过部署接入安全接入防护设备实现IP/MAC 地址等属性信息注册管理，实现与省联网收费结算中心之间基于交通运输行业证书的接入控制。ETC 门架系统设备应支持远程集中管控。

1205-17 网络安全测评

本项目实施完成后，需进行网络安全测评，满足设置要求。相关要求如下：

收费站参照网络安全等级保护中在安全通信网络、安全区域边界及安全计算环境方案的三级安全保护要求，同时综合考虑安全物理环境的要求。

(1)安全通信网络

收费站与部联网中心、省联网收费结算中心、路段分中心等传输线路网络带宽满足业务高峰期需要。

采用校验技术保证与部联网中心、省联网收费结算中心、路段分中心通信过程中的数据完整性。

采用密码技术保证与部联网中心、省联网收费结算中心、路段分中心通信过程中的保密性。密码算法应符合国家密码管理局相关规范要求。

(2)安全区域边界

在收费站部署边界防火墙，并配置细粒度的基于地址、协议和端口级的访问控制策略，实现对区域边界信息内容的过滤和访问控制功能，同时启用入侵防御/防病毒功能，实现阻止针对内部的恶意攻击和探测功能，以及对恶意代码的检测和清除功能。

(3)安全计算环境

设置入侵检测系统，对恶意代码进行检测和清除；在服务器、终端等安装防病毒软件，对防恶意代码库进行定期升级和更新，对入侵和病毒行为进行发现、识别、阻断，实现对恶意代码的防范；配置网络审计，实现对用户网络行为进行审计；配置安全接入防护设备，实现设备IP/MAC地址等属性信息注册管理，设备通信地址管控，设备访问权限控制和设备远程安全管理等物联网扩展安全要求。

本项目现有路段分中心共用堡垒机，本项目只负责相关接入及联调工作。