| 序号 | 设备名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 75PE管 | 75PE 管，壁厚不小于 2.3mm |
| 2 | 40PE管 | PE管 φ40 δ=2.0mm |
| 3 | 电缆接线手井 | 500*500窨井，含盖板,盖板标有“交警”字样,井盖厚度5cm |
| 4 | 电缆接线手井 | 350*250窨井，含盖板，盖板标有“交警”字样，井盖厚度3cm |
| 5 | 电缆接线手井 | 700*700窨井，含盖板，盖板标有“交警”字样，井盖厚度5cm |
| 6 | 500*500重型铸铁井 | 500*500重型铸铁井，盖板标有“交警”字样 |
| 7 | 700*700重型铸铁井 | 700*700重型铸铁井，盖板标有“交警”字样 |
| 8 | 接地棒 | L50*1.5米 |
| 9 | 24口光纤配线架 | 24口光纤配线架 |
| 10 | 尾纤 | 多模万兆连接尾纤LC-LC接口 双纤5米-10米不等 |
| 11 | 电缆保护 | PE管 φ40 δ=2.0mm |
| 12 | 3*1米监控杆 | 立杆圆柱φ140-4mm厚-3米，横臂圆柱φ76-3mm厚-1米，立杆法兰350*350-12mm厚，横臂法兰350*350-12mm厚，热镀锌后喷塑处理。 |